#include <iostream> #include <pigpio.h> using namespace std; int main() { // Initialisation de la bibliothèque pigpio if (gpioInitialise() < 0) { cerr << "Erreur d'initialisation de pigpio.\n"; return 1; } // Définition du GPIO 18 en sortie (pin physique 12) const int gpio = 18; gpioSetMode(gpio, PI_OUTPUT); // Lecture du rapport cyclique depuis l'entrée utilisateur int pourcentage; cout << "Entrez un rapport cyclique (1 à 100 %) : "; // Normalement depuis la BDD cin >> pourcentage; // Vérification que la valeur est comprise entre 1 et 100 if (pourcentage > 100) { cerr << "Valeur invalide. Doit être entre 0 et 100.\n"; gpioTerminate(); return 1; } // Configuration PWM : fréquence et calcul du rapport cyclique sur 0-255 int freq = 1000; // 1 kHz int rapport = (pourcentage * 255) / 100; // pigpio utilise 0-255 gpioSetPWMfrequency(gpio, freq); gpioPWM(gpio, rapport); // Affichage de l'état PWM cout << "PWM actif sur GPIO18 à " << freq << " Hz, " << pourcentage << " % de puissance.\n"; cout << "Appuyez sur Entrée pour quitter...\n"; // Attente de la touche Entrée pour terminer cin.ignore(); cin.get(); // Libération des ressources pigpio gpioTerminate(); return 0; }